算法节点兼容性校验说明

一、约束总则

- 1. 不同数据类隔离

- DAS、DTS、DSS 三类数据严禁交叉互通处理，单条任务链路仅可使用同一种数据，三类算法结果不可互相作为输入。

- 数据形态流转规则

- A：时域矩阵→B：频域 / 时频矩阵→C：特征统计结果，不可逆流转；

- C 类为链路终点，无法接续运算。

| 形态分类 | 数据结构 | 流转权限 |
| --- | --- | --- |
| A 类 （时域二维矩阵） | 【通道 × 时间】 原始时域波形 | 同类自由串联； 可输入 B 类； 不可接收 B/C 类数据 |
| B 类 （频域 / 时频 / 三维矩阵） | 【通道 × 频率】、 【时频三维场】 | 同类内部串联； 可输入 C 类； 禁止回传 A 类时域模块 |
| C 类 （特征压缩量） | 梯度、差分、统计指标、剖面参数 | 终止输出，不可再接任意算法模块 |

- DAS(1#-15#)、DTS(16#-20#)、DSS(21#-23#)三类数据完全隔离，不同类别模块不能互相衔接；

- 时域 A 类可互相衔接；

- 频域 B 类仅内部衔接，不能回接时域 A 类；

- 特征 C 类为终点，后续不能再接任何模块

二、23个模块归类

- DAS 系列（1-15 号）

| A 类：时域可自由级联 |  |
| --- | --- |
| 功能序号 | 功能名称 |
| 1 | 深度矫正 |
| 2 | 时间矫正 |
| 3 | 数据剪裁 |
| 4 | 数据合并 |
| 5 | DAS 数据转换 |
| 6 | 低频应变提取 |
| 9 | DAS 带通滤波 |
| 10 | DAS 降采样 |
| 14 | 滑动平均滤波 |
| 15 | 慢应变提取 |
| B 类：频域 / 时频单向级联 |  |
| 7 | F-K 波数分析 |
| 8 | 深度频率 FFT |
| 11 | 时频谱 FTS 提取 |
| 12 | 主频切分 |
| 13 | 分频能量提取 |

- DTS 系列（16-20 号）

| A 类 时域可自由级联 |  |
| --- | --- |
| 16 | DTS 去噪 |
| 17 | DTS 温度矫正 |
| 20 | DTS 温度基线构建 |
| C 类 特征终止型 |  |
| 18 | DTS 温度差分 |
| 19 | 温度梯度提取 |

- DSS 系列（21-23 号）

| A 类 时域可自由级联 |  |
| --- | --- |
| 21 | 应变扰动提取 |
| 23 | 基线校准 |
| 跨数据耦合专属 |  |
| 22 | 温度耦合分离 （仅 DSS+DTS 配对使用，不可单独串其他模块） |

三、配对明细

## 1.  DAS 组 1-15 号 配对明细

| 类型 | 序号描述 |
| --- | --- |
| 可互相任意衔接 | 1、2、3、4、5、6、9、10、14、15 |
| A 类可后续衔接 | 以上全部 A 类 → 7、8、11、12、13 |
| B 类内部可互相衔接 | 7、8、11、12、13 彼此任意衔接 |
| 绝对禁止搭配 | 7、8、11、12、13 → 1、2、3、4、5、6、9、10、14、15 |
|  | DAS所有模块 → DTS、DSS 任意模块 |

- DTS 组 16-20 号 配对明细

| 类型 | 序号描述 |
| --- | --- |
| 可互相任意衔接 | 16、17、20 |
| A 类可后续衔接 | 16、17、20 → 18、19 |
| 绝对禁止搭配 | 18、19之后不能再接任何模块 |
|  | DTS 所有模块 → DAS、DSS 任意模块 |

- DSS 组 21-23 号 配对明细

| 类型 | 序号描述 |
| --- | --- |
| 可互相任意衔接 | 21、23 |
| 专属搭配 | 21、23 → 22 22 输出结果可再接 21、23 |
| 绝对禁止搭配 | DSS 所有模块 → DAS、DTS 常规处理模块 |
|  | - 22 不可衔接频域、特征终止类模块 |

四、通用最优处理顺序

- DAS 路线：

深度 / 时间矫正→裁剪合并→转换降噪滤波→低频提取降采样→FFT / 时频 / 波数分析→主频、分频能量收尾。

- DTS 路线：

去噪→温度矫正→基线构建→差分、梯度提取终止。

- DSS 路线：

基线校准→扰动提取→按需搭配 DTS 做耦合分离→结束处理。